- Администрация

- Верхнебуреинского муниципального района

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 23.08.2022 № 578

- п. Чегдомын

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «Энергия» по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2023-2027 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении им водоотведении», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», генеральным планом Новоургальского городского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Новоургальского городского поселения от 24.11.2016 № 225, схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Новоургальское городское поселение» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края до 2034 года, утвержденная постановлением администрации Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 09.06.2020 № 136 «О внесении изменений в «Схему водоснабжения и водоотведения Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края до 2034 года», администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Энергия» по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2023-2027 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Крупевского А.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района                                                                                          А.М. Маслов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

администрации района

- от  №

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы МУП «Энергия» по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2023-2027 годы

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы МУП «Энергия» по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского на 2023-2027 годы

| Основания для разработки инвестиционной программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ |
| --- | --- |
|  | Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
|  | Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2130 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации" |
|  | Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» |
|  | Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» |
|  | Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» |
|  | Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» |
|  | Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» |
|  | Генеральный план Новоургальского городского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Новоургальского городского поселения от 24.11.2016 № 225 |
|  | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Новоургальское городское поселение» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края до 2034 года, утвержденная постановлением администрации Новоургальского городского поселения от 09.06.2020 № 136 |
|  | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Верхнебуреинского муниципального района на 2012 – 2035 годы» утверждённая постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 13.12.2013 № 1252 |
| Разработчик технического задания | Администрация Верхнебуреинского муниципального района |
| Исходные материалы, используемые при подготовке технического задания | - Анализ существующего технического состояния централизованных систем холодного водоснабжения, водоотведения; - Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Новоургальское городское поселение» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края до 2034 года, утвержденная постановлением администрации Новоургальского городского поселения от 09.06.2020 № 136 |
| Цели разработки инвестиционной программы | Главными целями разработки и реализации Инвестиционной программы являются: -Обеспечение надежного (бесперебойного), качественного и доступного предоставления услуг холодного водоснабжения и водоотведения, удовлетворяющего потребностям Новоургальского городского поселения поселения Верхнебуреинского района Хабаровского края, обслуживаемых МУП «Энергия»; -Обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского района Хабаровского края; -Повышение надежности работы существующих централизованных систем водоснабжения и водоотведения поселка; -Снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе |
| Задачи разработки инвестиционной программы | -Реконструкция существующих сетей централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа; -Модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов; -Повышение эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения; |
| Сроки разработки инвестиционной программы | -Разработка инвестиционной программы МУП «Энергия» осуществляется не более 3-х месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы; -Согласование проекта инвестиционной программы МУП «Энергия» осуществляется в сроки, предусмотренные действующим законодательством. |
| Порядок и форма предоставления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы | Проект Инвестиционной программы предоставляется для согласования в администрацию Верхнебуреинского муниципального района на бумажном носителе в 2 экземплярах и на электронном носителе в 1 экз. |

Требования к содержанию Инвестиционной программы

В инвестиционную программу включаются мероприятия, целесообразность реализации которых обоснована в «Схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Новоургальское городское поселение» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края до 2034 года» утвержденная постановлением администрации Новоургальского городского поселения от 09.06.2020 № 136 Инвестиционная программа должна содержать:

1) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

- наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение; и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;

- наименование уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

- наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение;

- плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

2) перечень мероприятий, определенный данным техническим заданием, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

3) перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

4) плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

5) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию;

6) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:

- собственные средства МУП «Энергия», включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем);

- займы и кредиты;

- бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения.

7) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы;

8) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

9) планы мероприятий, план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программу повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды (в случае если такие планы и программы утверждены);

10) программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Перечень

мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, Новоургальского городского поселения на 2023-2027 годы

| 1 | Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов и сетей водоснабжения п. Новый Ургал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Год реализации | Показатель, на который влияют, эффект |
| 1.1 | Обеспечение дистанционного управления оборудованием скважин | шт. | 1 | 2024 | Снижает удельный расход электрической энергии, повышение эффективности работы насосного оборудования. |
| 1.2 | Реконструкция участка магистральных трубопроводов системы водоснабжения ВК1- ТК18 ХВС: D=325 мм l=960 мп | м | 960 | 2024 | Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь при транспортировке |
| 1.3 | Реконструкция участка магистральных трубопроводов системы водоснабжения ТК35- ТК41 ХВС: D=219 мм: l=480 мп ГВС: Dп=200 мм l= 480 мп Dо=100 мм l= 480 мп | м | 1440 | 2023 | Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь при транспортировке |
| 1.4 | Реконструкция участка магистральных трубопроводов системы водоснабжения ТК15- ТК1 ХВС: D=250 мм l=420 мп | м | 420 | 2023 | Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь при транспортировке |
| 1.5 | Реконструкция участка магистральных трубопроводов системы водоснабжения ТК15- ТК16-ТК17 ХВС: D=219 мм: l=380 мп ГВС: Dп=200 мм l= 380 мп Dо=100 мм l= 380 мп | м | 1140 | 2024 | Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь при транспортировке |
| 1.6 | Реконструкция участка магистральных трубопроводов систе-мы водоснабжения ТК15- ТК32 ХВС: D=150 мм: l=190 мп ГВС: Dп=200 мм l= 190 мп Dо=150 мм l= 190 мп | м | 570 | 2025 | Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь при транспортировке |
| 1.7 | Реконструкция участка магистральных трубопроводов системы водоснабжения ТК17- ТК20 ХВС: D=250 мм: l=245 мп ГВС: Dп=200 мм l= 118 мп; Dо=150 мм l= 118 мп Dп=150 мм l= 127 мп; Dо=150 мм l= 127 мп | м | 1273 | 2025 | Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь при транспортировке |
| 1.8 | Реконструкция участка магистральных трубопроводов системы водоснабжения ТК41- ТК42 – ТК43 ХВС: D=200 мм: l=170 мп; D=150 мм: l=95 мп ГВС: Dп=200 мм l= 265 мп Dо=100 мм l= 265 мп | м | 795 | 2027 | Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь при транспортировке |
| 1.9 | Реконструкция участка магистральных трубопроводов системы водоснабжения ТК24- ТК28 ХВС: D=150 мм: l=496 мп ГВС: Dп=150 мм l= 496 мп Dо=100 мм l= 496 мп | м | 1488 | 2026 | Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь при транспортировке |
| 1.10 | Реконструкция участка магистральных трубопроводов системы водоснабжения ТК5- Арм.4 ХВС: D=50 мм: l=25 мп ГВС: Dп=70 мм l= 25 мп D=50 мм l= 25 мп | м | 75 | 2027 | Бесперебойное водоснабжение, снижение потерь при транспортировке |
| 1.11 | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Новый Ургал производительностью 8,5 тыс. м³ в сутки | шт. | 1 | 2023-2024 | Обеспечивает качество подаваемой в сеть воды существующим нормативам |
| 2 | Мероприятия по реконструкции объектов водоотведения п. Новый Ургал |  |  |  |  |
| 2.1 | Модернизация компрессорной установки кислородной станции комплекса ОСК | шт. | 1 | 2024-2025 | Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоотведения. Снижение негативного воздействия на окружающую среду. |
| 2.2 | Реконструкция напорного коллектора водоотведения от КНС ВПК до КНС «Больница» | м | 159 | 2024 | Снижение аварийности на сетях, уменьшение негативного воздействия на окружающую среду. |
| 2.3 | Реконструкция напорного коллектора на участке КНС «Южная» - ЦТП № 2 | м | 370 | 2023 | Снижение аварийности на сетях, уменьшение негативного воздействия на окружающую среду. |
| 2.4 | Реконструкция участков самотечного коллектора канализационной сети: ГКНС - Галерея | м | 260 | 2023 | Снижение аварийности на сетях, уменьшение негативного воздействия на окружающую среду. |

Перечень
мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Приобретение и монтаж систем видеонаблюдения на объектах централизованных систем водоснабжения и водоотведения | 2023-2027 |

### Плановые показатели надежности,

### качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

|  |  | Фактические показатели |  | Прогнозируемые показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г (ожидаемое) | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показателя надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов (показатели энергетической эффективности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % |  | 7,25 | 7,17 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 5,0 |
| 3.2.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/м3 |  | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 3.3.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Плановые показатели надежности,

### качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| 1. Показателя надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов (показатели энергетической эффективности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/м3 | 0 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 2,483 | 2,43 | 2,483 |
| 3.2.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/м3 | 0,755 | 0,608 | 0,608 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |

––––––––––––––––––––––