Администрация

Верхнебуреинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2017  № 514

п. Чегдомын

Об утверждении технического

задания

На основании Протокола общественных обсуждений (в форме слушаний) проектной документации «Строительства участка «Правобережный» от 14.03.2016 г., Протокола № 1 совещания по вопросам, связанным с переносом загородного оздоровительного лагеря «Сокол» от 13.01.2016 г., Протокола совещания по вопросу согласования проектных решений по переносу объекта «Загородный оздоровительный лагерь «Сокол» от 09.06.2017 г. администрация  района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемое техническое задание для проектных работ АО «Ургалуголь» по переносу загородного оздоровительного лагеря  из зоны строительства разреза «Правобережный».

2. Определить администрацию Верхнебуреинского муниципального района уполномоченным по взаимодействию с АО «Ургалуголь» в вопросах проектирования и строительства оздоровительного лагеря.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района  Лещука А.В.

4. Постановление вступает в силу после  его официального опубликования (обнародования).

Глава района								       П.Ф. Титков

|  | УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации района 09.08.2017 № 514 |
| --- | --- |

- Техническое задание на проектирование

объекта капитального строительства: «Оздоровительный лагерь»

| Перечень данных и требований к объекту капитального строительства | Законодательное, нормативно-правовое и нормативно-техническое обоснование |
| --- | --- |
| - Общие данные |  |
| - Наименование объекта капитального строительства | «Оздоровительный лагерь» |
| - Район строительства | Российская Федерация, Хабаровский край, Верхнебуреинский муниципальный район, п.ЦЭС |
| - Основание для проектирования | Перенос загородного оздоровительного лагеря «Сокол» из зоны строительства разреза «Правобережный» |
| - Вид строительства | Реконструкция, новое строительство |
| - Возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства | Выделение этапов проектирования не предусматривать. |
| - Стадийность проектирования | Проектная и рабочая документация |
| - Срок и этапы строительства | Период строительства 2017-2018 г. Строительство осуществляется в 2 этапа. |
| - Идентификация зданий и сооружений по следующим признакам: - Назначение; - принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и другим объектам функционально-технические особенности, которые влияют на их безопасность; - возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения; - принадлежность к опасным производственным объектам; - пожарная и взрывопожарная опасность; - наличие помещений с постоянным пребыванием людей; - уровень ответственности | - Здания оздоровительных учреждений - Не принадлежит - Сейсмичность площадки строительства по таблице приложения Б «Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации ОСР-97» СП 14 13330 2011 - 8 баллов. Уточнить по материалам инженерно - геологических изысканий. - Территория строительства расположена на вечномерзлых грунтах 5) Категория зданий, сооружений, помещений по пожарной и взрывопожарной опасности принять согласно статьи 27 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 12 13130.2009. Степень огнестойкости принять согласно статьи 30 и 87 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 2.13130 2012,а также других действующих нормативов, технических регламентов и правил 6) Постоянное пребывание людей: - Здание комбинированного корпуса - Здание плавательного бассейна - Здание размещения административного корпуса и медицинского кабинета - КПП 7)Нормальный |
| - Основные данные и требования к проектным решениям |  |
| - Основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства |  |
| - Предельная стоимость строительства | Устанавливается по результатам окончания проектирования согласно сводного сметного расчета |
| - Мощность (производительность, вместимость, пропускная способность и т.п.) объекта капитального строительства | Проектная мощность лагеря – 130 чел. в смену. -1 отряд по 25 человек возраст 6-9 лет; -2 отряда по 25 человек возраст 10-14 лет; -1 отряд по 25 человек возраст 15-18 лет. - Обслуживающий персонал – 30 чел. |
| - Класс, категория, тип объекта капитального строительства | В соответствии с Федеральным законом от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» не принадлежит к опасным производственным объектам. |
| - Срок службы объекта капитального строительства | Не менее 50 лет |
| - Расчётный срок службы объекта капитального строительства (в случае, если он не установлен встроительных нормах) | Определить в процессе проектирования |
| - Указания по применению типовой проектной документации и/или модифицированной типовой проектной документации | Отсутствуют |
| - Режим работы предприятия | Количество смен в летнее время 3, в остальное время планируется проведение различных массовых спортивных мероприятий. |
| - Требования к технологической схеме, методу и организации производства с учетом специфики объекта капитального строительства. | Определить проектом. Согласовать с Заказчиком |
| - Требования к технологическому оборудованию, а также к его параметрам и характеристикам | Определить проектом. Согласовать с Заказчиком |
| - Требования по автоматизации производственных процессов, а также необходимости создания автоматизированных систем управления предприятием (АСУП) и технологических процессов (АСУТП) | Не разрабатывается |
| - Требования к качеству, конкурентоспособности, а также к энергетическим, экологическим и иным параметрам продукции | Статья 10 Федерального закона «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности». Статьи 13, 15 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». |
| - Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Выполнить в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» по согласованию с заказчиком. Площадь застройки ориентировочно составляет 50776 м2 (5,08 Га) Площадка не должна подвергаться подтоплению талыми и дождевыми водами. Подъездные пути должны обеспечивать беспрепятственный подъезд пожарной техники. Транспортные проезды по ширине и радиусам разворота должны быть достаточными для передвижения по территории длинномерного автотранспорта. Проезды по ширине и радиусам разворота должны быть достаточными для передвижения спец.транспорта и пожарных машин. Территорию строительства огородить забором высотой не менее 2м с двумя организованными выездами (основной и хозяйственный) Предложить варианты покрытия площадок, проездов, проходов и т.д. исходя их климатических, геологических и эксплуатационных нагрузок |
| - Требования к архитектурным и объемно-планировочным решениям | ЗОНА ПРОЖИВАНИЯ Здание комбинированного корпуса (Реконструкция существующего здания казармы) Общая площадь-5665 м2 Здание трехэтажное, с подвалом прямоугольное с размерами в осях 72х17,44 м. Назначение – для проживания 100 детей (4 отряда по 25 человек) и 30 сотрудников. Для каждого отряда запроектировать отдельный блок. На первом этаже расположить 1 блок для отряда на 25 человек 6-9 лет. На втором этаже расположить 3 блока для отрядов на 25 человек 10-14 лет и 15-18 лет. На третьем этаже расположить спальни для сотрудников на 30 человек. В реконструируемом здании предусмотреть следующие помещения: - Лифт для подъема на верхние этажи МГН Ориентировочная планировка 1 этажа: Блок для проживания отряда на 25 человек 6-9 лет. Состав данного блока: - спальни на 4 человек, - спальни на 5 человека, - спальни для МГН, - кабинеты педагога, - гостиные, - помещения для хранения и сушки одежды и обуви, -бытовые помещения раздельно для мальчиков и девочек. - Бытовые помещения для МГН - постирочные, - помещения для глажки личных вещей, - кладовые чистого и грязного белья, - КУИ. - Танцевальный/музыкальный зал - Студия художественного творчества - Студия технического творчества - Помещения для хранения и сушки одежды и обуви - Столовая – организация питания на 100 посадочных мест В данном помещении предусмотреть: - горячий цех, - холодный цех, - мясо-рыбный цех, - овощной цех, - цех первичной обработкой овощей, - мучной цех, - мойка кухонной посуды, - обработка яиц, - хранение тары и моечная оборотной тары (объединенное помещение), - моечная столовой посуды, - раздаточная, - хлеборезка, - кладовая овощей, - кладовая сухих продуктов, - кладовая суточного запаса продуктов, - помещение холодильников, - гардероб персонала совместно с комнатой персонала - кладовая пищевых отходов, - кладовая для чистого и грязного белья, -помещение для приготовления дезрастворов и санитарной обработки, - обеденный зал на 100 посадочных мест, - КУИ и санитарно-бытовые помещения для персонала и посетителей Ориентировочная планировка 2-го этажа. - 3 блока для проживания 3-х отрядов по 25 человек, из них два блока по 25 человек для размещения детей 10-14 лет, один блок на 25 человек для размещения детей 15-18 лет. Состав каждого блока: - спальни на 5 человек, - спальни на 4 человека, - кабинеты педагога, - гостиные, - помещения для хранения и сушки одежды и обуви, - бытовые помещения раздельно для мальчиков и девочек. Общие помещения на весь этаж: - постирочные, - помещения для глажки личных вещей, - кладовые чистого и грязного белья, - КУИ. На третьем этаже расположить: - спальни для сотрудников (30 чел), - помещения для общего пользования сотрудников: комнаты отдыха, постирочная, помещение для глажки личных вещей, кладовые чистого и грязного белья, КУИ. - Актовый зал/зал собраний на 130 посадочных мест с подсобными помещениями4 - Библиотека, методический кабинет. В подвальном помещении разместить технических помещения и два обособленных выхода наружу - Медицинский пункт (Реконструкция существующего здания штаба). Общая площадь – 481,00 м2. Здание двухэтажное, прямоугольное с размерами в осях 20,8х11,38 м. Назначение – для размещения медицинского пункта (1 этаж) и административного блока (2 этаж). Вход в административный блок предусмотреть отдельно обособленно от медицинского блока В проектируемом здании предусмотреть следующие помещения: В составе медицинского пункта: - кабинет врача, - смотровая, - процедурная, - изолятор на 2 палаты, - кабинет медсестры, - кабинет врача-стоматолога, - санитарно-бытовые помещения, - венткамера, - водомерный узел. В составе административной части: - кабинет: бухгалтерии, отдела кадров. - подсобные помещения - кабинет завхоза, - кабинет заместителя директора - кабинет директора - приемная. Помещение центральной прачечной (новое здание, 42 м2) - Постирочная с сушильным шкафом; - Бельевая для грязного белья; - Бельевая для чистого белья; - Гладильная Площадки для отдыха (беседки) 40х4 шт = 160 м2. Игровые площадки оборудованные с учетом возраста детей – 100х4 шт = 400 м2 - Площадку для построения; - Костровая площадка - Открытое сооружения для проведения культурно-массовых мероприятий в летний периодс устройством сцены и посадочных мест на 100 человек ЗОНА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ Физкультурно - оздоровительные сооружения, площадь застройки – 6210 м2 Наименование помещений; Площадь расчетная; Кол.. Площадка для волейбола; 360 м2; 1. Площадка для бадминтона; 120 м2; 1. Площадка для настольного тенниса; 36 м2; 2. Место для прыжков в высоту; 493 м2; 1. Место для прыжков в длину; 121 м2; 1. Прямая беговая дорожка; 650 м2; 1. Футбольное поле с трибунами; 2400 м2; 1. Дорожка для здоровья; 600 м2; 1. Площадка для катания на роликовых коньках и досках; 400 м2; 1. Туристическая полоса препятствий на 100 м х10 м; 1000 м2; 1. Скалодром Н= 6 м; 10x3 = 30 м2; 1. Закрытый плавательный бассейн рециркуляционного типа с круглогодичной эксплуатацией, площадь 380 м2. В данном здании предусмотреть вспомогательные помещения для его обслуживания, в том числе: - Ванная для пловцов – 15х11 м предусмотреть зонирование по глубине для детей и посетителей разного возраста (от 6 лет и выше) - Раздевальные, санузлы, душевые для мальчиков и девочек раздельно - Санузел и раздевальню для МГН - Медицинский кабинет - Комната дежурного инструктора - Гардероб верхней одежды - Зона администратора - Помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря - Помещение для приготовления дезрастворов - Вспомогательное помещение для обслуживания бассейна ЗОНА ХОЗЯЙСТВЕННОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ - Контрольно-пропускной пункт, модульное здание заводского исполнения – 30 м2. В здании предусмотреть: - Санитарно-бытовое помещение; - Помещение для дежурного - Помещение отдыха - Помещение для приема пищи - Вспомогательная территория, 726 м2 - Автостоянка для хозяйственных машин – 100 м2; - Складские помещения – 12*3 шт=36 м2 - Очистные сооружения производственных стоков (производительность и технологию определит в процессе проектирования) - Прачечная с гаражом (Новое здание) Общая площадь – 368,4 м2. Здание одноэтажное, прямоугольное с размерами в осях 12,0х30,0 м. Высота здания до конька 5,0 м. В проектируемом здании предусмотреть следующие помещения: В состав прачечной: - прием грязного белья, - хранение моющих растворов, - стиральный цех, - сушка, глажка белья, - цех разборки, - починки и хранения чистого белья, - комната персонала, - гардероб персонала, - санитарно-бытовые помещения. Гараж (для временной стоянки УАЗ Патриот и школьного автобуса ПАЗ, работающих на дизельном топливе): - смотровая яма (для осуществления предрейсового осмотра) Столярную мастерскую расположить в здании прачечной с гаражом с отдельным входом - Противопожарная насосная станция (Новое здание) Общая площадь – 39,1 м2. Здание одноэтажное, без подвала каркасного типа, прямоугольное в плане. Размеры в плане по осям 6,0 х6,0 м. Высота здания 6,3 м. В проектируемом здание предусмотреть размещение: -ручной тали грузоподъемностью 2 т; - приямка для случайных протечек с размерами 600x600x1100 ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ПРЕДУСМОТРЕТЬ: - автомобильную стоянку для автобусов и посетителей площадью не менее 500 м2. - асфальтированная автомобильная дорога для подъезда к лагерю (от дома № 9). |
| - Требования к конструктивным решениям | Все конструктивные решения принятые в проектной документации предварительно согласовать с Заказчиком. Расчеты необходимо выполнять: По первой группе предельных состояний: - разрушение любого характера (например, пластическое, хрупкое, усталостное); - потерю устойчивости; - явления, при которых возникает необходимость прекращения эксплуатации (например, чрезмерные деформации в результате деградации свойств материала, пластичности, сдвига в соединениях, а также чрезмерное раскрытие трещин). По второй групп предельных состояний: - достижение предельных деформаций конструкций (например, предельных прогибов, углов поворота) или предельных деформаций оснований, устанавливаемых исходя из технологических, конструктивных или эстетико-психологических требований; - достижение предельных уровней колебаний конструкций или оснований, вызывающих вредные для здоровья людей физиологические воздействия; - образование трещин, не нарушающих нормальную эксплуатацию строительного объекта; - достижение предельной ширины раскрытия трещин; - другие явления, при которых возникает необходимость ограничения во времени эксплуатации здания или сооружения из-за неприемлемого снижения их эксплуатационных качеств или расчетного срока службы (например, коррозионные повреждения). Расчет по предельным состояниям выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54257. Расчетные модели (расчетные схемы) строительных объектов должны отражать действительные условия их работы и соответствовать рассматриваемой расчетной ситуации. При этом должны быть учтены их конструктивные особенности строительных объектов, особенности их поведения вплоть до достижения рассматриваемого предельного состояния, а также действующие нагрузки и воздействия, в том числе влияние на строительный объект внешней среды, а также, при необходимости, возможные геометрические и физические несовершенства. Особые нагрузки учитываемы при разработке документации на реконструкцию и новое строительство принять в соответствии с пунктом 5.6. СП 20 13330 2011 Сейсмические воздействия принять в соответствии с требованиями СП 14 13330 2011 «Общее сейсмическое районирование территории Российской Федерации ОСР-97». Сейсмичность площадки строительства уточнить по материалам инженерно - геологических изысканий. |
| - Требования к инженерно-техническому обеспечению |  |
| - Сети и системы электроснабжения | Выполнить согласно выданных Технических Условий. Территория должна иметь наружное электрическое освещение. Все основные помещения должны иметь естественное освещение. Для искусственного освещения обеденных залов, помещений культурно - массового назначения в зданиях использовать светодиодные лампы. В спальных корпусах дополнительно предусмотреть дежурное (ночное) освещение. Искусственная освещенность должна отвечать требованиям санитарным и строительным норм и правил в зависимости от назначения помещений |
| - Сети и системы водоснабжения | Обеспечение технологической водой и водой питьевого качества предусмотреть в соответствии с выданными техническими условиями. -Точку подключения холодного водоснабжения принять согласно выданных технических условий. - Предусмотреть в точке подключения установку приборов учета холодного водоснабжения |
| - Сети и системы водоотведения | Заменить сети водоотведения. Протяженность сети водоотведения 200 -250м (Внеплощадочные сети) - Точку подключения к централизованной сети канализации принять согласно технических условий |
| - Тепловые сети. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха | Подключение к тепловой сети выполнить согласно технических условий АО "Дальневосточная генерирующая компания". Филиал "Хабаровская теплосетевая компания". СП "Хабаровская ТЭЦ - 2" в тепловой камере ТК №35 жилого дома по адресу ЦЭС - 11. Протяженность тепловой сети 170-200м. Горячее водоснабжение предусмотреть по закрытой схеме. ГВС на лето предусмотреть проточными и емкостными водоподогревателями. Предусмотреть систему вентиляции и кондиционирования воздуха для всех объектов. Душевые и туалеты должны иметь самостоятельную вытяжную вентиляцию. |
| - Сети и системы связи | Выполнить подключение к прямой телефонной сети согласно технических условий выданных ПАО "Ростелеком" в чердачном помещении п. ЦЭС д.11 . Протяженность сети 170-200м. Оборудовать здания системой охранной сигнализации, автоматической пожарной сигнализацией с системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре с выводом на пульт пожарной части, тревожной кнопкой с обеспечением выхода по радиоканалу на пульт вневедомственной охраны или полиции. Оборудовать видеонаблюдением жилые здания и периметр территории лагеря. В помещении для сторожа предусмотреть помещение пожарного и видео поста, вывести в данное помещение видеонаблюдение, пульт пожарной и охранной сигнализации всех зданий, тревожную кнопку, оборудовать помещение телефонной связью. Предусмотреть зону WI-FI |
| - Организация строительства |  |
| - Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства (принеобходимости) | В проекте предусмотреть снос неиспользуемых объектов. |
| - Проект организации строительства | В составе ПД |
| - Мероприятия по охране окружающей среды | Предусмотреть согласно рекомендациям территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Верхнебуреинском районе проведение экспертизы состояния атмосферного воздуха и физических факторов (содержание вредных веществ в атмосферном воздухе, уровни электромагнитных излучений, глума, вибрации, инфразвука ионизирующего излучения) на участке строительства лагеря. |
| - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Выполнить согласно Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. и др. нормативных документов действующих на период проектирования. |
| - Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | Для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов предусмотреть мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды. |
| - Перечень мероприятий по обеспечению энергетической эффективности и требований по оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов | В соответствии с требованием законодательных актов РФ в области обеспечения энергетической эффективности для данных промышленных объектов. |
| - Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций Мероприятия по противодействию терроризму | Выполнить раздел «ИТМ ГО и ЧС» в соответствии с ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства» |
| - Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | В соответствии с требованием законодательных актов РФ в области обеспечения энергетической эффективности для данных промышленных объектов. |
| - Дополнительные требования |  |
| - Требования о необходимости проведения инженерных изысканий с подготовкой задания на выполнение инженерных изысканий в случае, если инженерные изыскания не были выполнены | В составе проекта выполнить все необходимые инженерные изыскания: - инженерно-геодезические; - инженерно-геологические; - инженерно-экологические; - инженерно-гидрометеорологические |
| - Указания о необходимости обеспечить получение технических условий, иных исходных данных и исходно-разрешительной документации | АО «Ургалуголь» предоставляет в проектную организацию все необходимые технические условия на подключения к сетям: - электроснабжения, - водоснабжения, - водоотведения, - договора на вывоз ТБО; - иные исходные данные и исходно-разрешительная документация по необходимости. Исходные данные предоставляются до момента начала проектирования |
| - Порядок согласования и утверждения, принятых в проектной документации решений | Все принимаемые проектные решения предварительно согласовываются с Заказчиком на технических совещаниях либо по электронной почте с обязательным оформлением Протокола. |
| - Согласование и экспертиза | Разрабатываемая проектная документация подлежит экспертизе. |